泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程

竣工环境保护验收调查报告

建设单位：泸县水旱灾害防御中心

调查单位：宜宾凯乐检测技术有限公司

二Ｏ二一年八月

建设单位法人代表：（签字）

编制单位法人代表：（签字）

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：泸县水旱灾害防御中心 | 编制单位：宜宾凯乐检测技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：15984007305 | 电话：18783080035 |
| 邮箱： | 邮箱：707627038@qq.com |
| 邮编：646100 | 邮编：643030 |
| 地址：泸县玉蟾大道333号 | 地址：宜宾市临港经济技术开发区长江北路西段附三段13号江之源智能终端产业园1栋6楼 |

目录

表1项目总体情况	1

表2调查范围、因子、目标、重点	3

表3验收执行标准	5

表4工程概况	6

表5环境影响评价回顾	17

表6环境保护措施执行情况	26

表7环境影响调查结果	27

表8环境质量及污染源监测	29

表9环境管理状况及监测计划	31

表10调查结论及建议	33

附表“三同时”验收登记表

附图

附图一项目地理位置图

附图二项目外环境关系图

附图三项目平面位置图

附图四项目现照片

附件

附件1项目立项批复

附件2用地说明

附件3环评批复

表1项目总体情况

| 建设项目名称 | 泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 泸县水旱灾害防御中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 陈玉兰 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 何萍 |  |  |  |  |
| 通信地址 | 泸县玉蟾大道333号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15984007305 |  |  | 传真 | / |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 646100 |  |
| 建设地点 | 泸县玉蟾街道龙华社区 （起点坐标105°23'0.44"E， 29°11'29.67"N， 终点坐标105°22'53.56"E，29°10'28.52"N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 |  |  | [4822]河湖治理及防洪设施工程建筑 |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告名称 | 泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目环评单位 | 成都正检科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 泸州市泸县生态环境局 |  | 文号 |  | 泸县环建审[2018]46号 |  |  |  | 时间 |  |  | 2018年5月21日 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收调查单位 | 宜宾凯乐检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 | 9700万元 | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 29万元 |  |  |  | 比例 |  |  | 0.3% |
| 实际总投资 | 9700万元 | 实际环保投资 |  |  |  |  | 29万元 |  |  |  | 比例 |  |  | 0.3% |
| 开工日期 | 2018年6月 |  |  |  | 投入试运行时间 |  |  |  |  |  | 2019年4月 |  |  |  |
| 项目建设过程简述 | 《泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程》由泸县水旱灾害防御中心投资建设，2018年4月，泸县水旱灾害防御中心成都正检科技有限公司编制《泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程》环境影响报告表，泸州市泸县生态环境局2018年5月21日以泸县环建审[2018]46号文件给予批复。 项目已于2018年6月开始动工建设，2019年4月工程竣工，现已正常试运行。工程性质为新建项目（本次验收范围为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。 本项目主要建设内容为：九曲河连通工程包含九曲河水质改善生态修复连通工程、九曲河引流通道工程、九曲河生态护岸工程、九曲河清淤工程。 按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国环规环评，【2017】4号）要求，工程竣工环境保护验收须编制环境保护验收调查报告。2021年5月，建设运行单位泸县水旱灾害防御中心委托宜宾凯乐检测技术有限公司进行验收调查报告的编写工作，并成立泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程环保验收调查小组，并制定了相关质量控制管理制度，规范调查工作的实施，保证验收成果的准确性、可靠性。 为了查清工程环境保护措施“三同时”执行情况，环评批复意见的落实情况，了解工程建设对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，以便采取有效的环保补救和减缓措施，消除不利环境影响，全面做好本项目的环境保护工作，调查小组成员多次深入项目区进行现场调查。在获取了大量的调查资料的基础上，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范（生态影响类）（HJ394-2007），编制了本工程竣工验收调查报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 本次竣工环境保护验收调查范围主要为泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程及临时占地恢复情况。具体见下表： 表2-1验收调查范围一览表 调查项目; 调查范围. 生态环境; 项目周边300m范围区域，以及施工场地、表土剥离临时堆放场等周围100m范围区域：. 声环境; 项目周边各200m以内的范围；. 大气环境; 项目周边各200m以内的范围；. 水环境; 项目所在区域地表水；. 社会环境; 工程直接影响区为区域晃周边居民. |
| --- | --- |
| 调查因子 | 根据本项目施工期、运营期污染物产生特点及对周边环境的影响，本次竣工验收调查表主要调查因子见下表。 表2-2验收调查因子一览表 调查项目; 调查因子. 生态环境; 辅助工程、公用工程、环保工程及临时占地的恢复措施. 声环境; 等效连续A声级LAeq. 水环境; 项目周边地表水. 社会环境; 周边的居民安全性. |
| 环境敏感目标 | 本次验收调查以环评为基础，通过实地调查，对环评识别的环境敏感目标调查对照表见下表： 表2-3环境敏感目标一览表 环境 类别; 环评阶段保护目标及规模; 位置; 竣工验收阶段保护目标及规模; 位置; 变化情况说明. 地表水; 项目水体; /; 项目水体; /; 无. 大气; 居民区（约500人）; 项目周边1.0km范围内; 居民区（约500人）; 项目周边1.0km范围内; 无. 声环境; 项目周边200m范围内; 无. 生态; 保护项目周边的自然植被; 无. |
| 调查重点 | 本次竣工验收调查重点为：工程建设对周边生态环境的影响，及环保措施落实情况。分析已有环境保护措施的有效性，并提出环境保护补救措施。 （1）生态环境影响调查：生态环境影响调查重点为工程建设完成后临时施工场地是否产生水土流失、植物景观破坏等生态影响以及所采取的生态恢复措施。 根据对运营期管网、水体等周边生态环境的现场踏勘，确定主要生态环境保护调查对象为项目临时施工场地、水体周边的生态恢复情况。 （2）声环境影响调查：根据现场调查结果，本次声环境敏感点为项目周边200m范围内。 （3）大气环境影响调查：大气环境影响重点调查本项目周边环境质量状况，环境影响报告及批复所提出的大气污染防治措施的落实情况。 （4）水环境影响调查：水环境影响调查重点为施工期废水处理措施落实情况。 （5）社会影响调查：水体周边的居民交通安全性。 （6）环境风险影响调查：项目周边的不正常动土对管网、水体的影响。 |

- 表3验收执行标准

| 环境质量标准 | 综合考虑项目环境影响特点及环境保护部标准更新情况，现确定本次环境保护验收调查采用的环境标准见下表。 表3-1环境质量标准一览表 类别; 环评标准; 验收标准. 环境 空气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级标准; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 水环境; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类水域标准; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类水域标准. 声学 环境; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 昼间（Leq[dB（A）]）：60; 昼间（Leq[dB（A）]）：60. 夜间（Leq[dB（A）]）：50; 夜间（Leq[dB（A）]）：50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 综合考虑项目环境影响特点及环境保护部标准更新情况，现确定本次环境保护验收调查采用的污染物排放标准见下表。 表3-2污染物排放标准一览表 类别; 环评标准; 验收标准. 大气污染物; 《大气污染物综合排放标准》 （GB1916.587-96）二级标准; 《大气污染物综合排放标准》 （GB1916.587-96）二级标准. 水污 染物; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）一级标准; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）一级标准. 施工 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2001）表1排放限值; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）表1排放限值. 昼间; 70; 昼间; 70. 夜间; 55; 夜间; 55. |
| 总量控制 | 本项目属于非污染生态类项目，不涉及总量控制指标。 |

- 表4工程概况

| 项目名称 | 泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 泸县玉蟾街道龙华社区（见附图一） |
| 1、建设项目工程内容及规模 本项目建设地点为泸县玉蟾街道龙华社区，现已完成竣工，本项目主要建设内容为：九曲河连通工程包含九曲河水质改善生态修复连通工程、九曲河引流通道工程、九曲河生态护岸工程、九曲河清淤工程。 1、九曲河水质改善生态修复连通工程 1）九曲河—农耕、乡村、龙桥文化湿地示范区连通工程 为了构建泸县龙桥文化生态园景观平台，对园区现有水资源进行合理配置，兴建九曲河—农耕文化湿地示范区连通工程、九曲河—乡村文化湿地示范区连通工程、九曲河—龙桥文化湿地示范区连通工程，对三大湿地示范区进行生态补水，因此在示范区九曲河河岸新建3座小（2）型泵站，并采用PE管将九曲河与湿地示范区连通。示范区补水设计流量约为0.40m³/s，设计净扬程10m。该泵站从进水池中取水，无引水枢纽。 2）九曲河水质改善生态修复工程 以龙脑桥为核心结合周边自然环境营造生态功能良好的环境空间，功能完善的景观空间同时恢复健康的湿地代谢体系，完善湿地生态系统，主要分为四个主要区域建设，分为龙桥文化核心区、科普文化长廊区、田园休闲区、入口形象区、乡野密林区。充分利用自然净化与水生植物系统中各类水生生物间功能上相辅相成的协同作用来净化水质；利用食物链关系有效地回收和利用资源，取得水质净化和资源化、景观效果等结合效益。 2、九曲河引流通道工程 1）九曲河引流通道护岸工程 在龙脑寺段九曲河河道左岸开挖一条引流通道，新建引流通道约0.5km，通道河段两岸采用生态护岸进行护坡，其中新建左岸生态护岸467.42m，桩号为九引左0+000.00~九引左0+467.42，新建右岸生态护岸550m，桩号为九引右0+000.00~九引右0+550.00，共计1017.42m。堤型均采用生态复合式护岸。宽50m，867m³/s（P=10%）。 运行方式：①在枯水时段闸坝维持正常蓄水位，按下游生态流量1.08m³/s控制下泄，以确保下游河段生态用水；②出现特殊水情时，若断流或近似断流，闸坝能起到调水作用，以维持下游河流的水功能需要；③洪水期，当来水量大于10年一遇洪水流量时，闸门应全开运行。每次蓄水时间应在洪水过程的退水段，严格避免在来水量较小时蓄水，以免形成下游断流，影响下游生态用水和生产用水。 2）九曲河引流通道钢闸坝工程 在引流通道（桩号九引右0+154.26、九引左0+173.75）处修建九曲河引流通道闸坝工程，坝型采用钢坝，钢坝总宽度为50m，采用1孔3.5x40m（高x宽）钢坝闸门挡水。 3、九曲河生态护岸工程 九曲河生态护岸工程中涉及新建生态护岸的有两段，分别位于龙滩大桥至引流通道段及引流通道段至港城大道段。新建两岸生态护岸共计2383.09m，其中左岸新建护岸774.57m，右岸新建护岸1610.76m。堤型采用生态复合式护岸。龙滩大桥至引流通道段生态护岸上起泸县龙滩大桥，向下游延伸至引流通道进口，新建生态护岸1386.14m，其中新建右岸护岸651.26m，桩号为九A右0+000.00~九A右0+651.26，新建左岸护岸774.57m，桩号为九A左0+000.00~九A左0+774.57。 引流通道段至港城大道段生态护岸上起引流通道出口，向下游延伸至泸县港城大道，新建右岸生态护岸959.50m，桩号为九C右0+000.00~九C右0+959.50。 4、九曲河清淤工程 对泸县龙滩大桥至港城大道工程河段进行清淤（龙脑桥上下游1000m范围内不清淤）。清淤河段纵比降与原河道一致。清淤河段长6.4km。需清除河道淤积物共计128000m³。 根据国务院《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，2021年5月，运行管理单位泸县水旱灾害防御中心进行验收调查报告的编写工作，并成立泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程环保验收调查小组，本项目在完成项目主体工程建设的同时，建设和完善相应的配套设施。 - 主要建设内容及规模 表4-1主要建设内容及规模 项目组成; 环评拟建; 实际建设; 备注. 主体 工程; 九曲河清淤工程; 对泸县龙滩大桥至港城大道工程河段进行清淤（龙脑桥上下游1000m范围内不清淤）。清淤河段纵比降与原河道一致。清淤河段长6.4km。需清除河道淤积物共计128000m³。; 对泸县龙滩大桥至港城大道工程河段进行清淤（龙脑桥上下游1000m范围内不清淤）。清淤河段纵比降与原河道一致。清淤河段长6.4km。需清除河道淤积物共计128000m³。; 一致. 九曲河水质改善生态修复连通工程; 兴建九曲河—农耕文化湿地示范区连通工程、九曲河—乡村文化湿地示范区连通工程、九曲河—龙桥文化湿地示范区连通工程，对三大湿地示范区进行生态补水，因此在示范区九曲河河岸新建3座小（2）型泵站，并采用PE管将九曲河与湿地示范区连通。示范区补水设计流量约为0.40m³/s，设计净扬程10m。该泵站从进水池中取水，无引水枢纽。供水系统为湿地补水，不涉及饮用水，不涉及制水系统。充分利用自然净化与水生植物系统中各类水生生物间功能上相辅相成的协同作用来净化水质；利用食物链关系有效地回收和利用资源，取得水质净化和资源化、景观效果等结合效益。; 兴建九曲河—农耕文化湿地示范区连通工程、九曲河—乡村文化湿地示范区连通工程、九曲河—龙桥文化湿地示范区连通工程，对三大湿地示范区进行生态补水，因此在示范区九曲河河岸新建3座小（2）型泵站，并采用PE管将九曲河与湿地示范区连通。示范区补水设计流量约为0.40m³/s，设计净扬程10m。该泵站从进水池中取水，无引水枢纽。供水系统为湿地补水，不涉及饮用水，不涉及制水系统。充分利用自然净化与水生植物系统中各类水生生物间功能上相辅相成的协同作用来净化水质；利用食物链关系有效地回收和利用资源，取得水质净化和资源化、景观效果等结合效益。; 一致. 九曲河引流通道工程; 在龙脑寺段九曲河河道左岸开挖一条引流通道，新建引流通道约0.5km，通道河段两岸采用生态护岸进行护坡，其中新建左岸生态护岸467.42m，桩号为九引左0+000.00~九引左0+467.42，新建右岸生态护岸550m，桩号为九引右0+000.00~九引右0+550.00，共计1017.42m。堤型均采用生态复合式护岸。宽50m，867m³/s（P=10%）。在引流通道（桩号九引右0+154.26、九引左0+173.75）处修建九曲河引流通道闸坝工程，坝型采用钢坝，钢坝总宽度为50m，采用1孔3.5x40m（高x宽）钢坝闸门挡水。; 在龙脑寺段九曲河河道左岸开挖一条引流通道，新建引流通道约0.5km，通道河段两岸采用生态护岸进行护坡，其中新建左岸生态护岸467.42m，桩号为九引左0+000.00~九引左0+467.42，新建右岸生态护岸550m，桩号为九引右0+000.00~九引右0+550.00，共计1017.42m。堤型均采用生态复合式护岸。宽50m，867m³/s（P=10%）。在引流通道（桩号九引右0+154.26、九引左0+173.75）处修建九曲河引流通道闸坝工程，坝型采用钢坝，钢坝总宽度为50m，采用1孔3.5x40m（高x宽）钢坝闸门挡水。; 一致. 九曲河生态护岸工程; 九曲河生态护岸工程中涉及新建生态护岸的有两段，分别位于龙滩大桥至引流通道段及引流通道段至港城大道段。新建两岸生态护岸共计2383.09m，其中左岸新建护岸774.57m，右岸新建护岸1610.76m。堤型采用生态复合式护岸。龙滩大桥至引流通道段生态护岸上起泸县龙滩大桥，向下游延伸至引流通道进口，新建生态护岸1386.14m，其中新建右岸护岸651.26m，桩号为九A右0+000.00~九A右0+651.26，新建左岸护岸774.57m，桩号为九A左0+000.00~九A左0+774.57。引流通道段至港城大道段生态护岸上起引流通道出口，向下游延伸至泸县港城大道，新建右岸生态护岸959.50m，桩号为九C右0+000.00~九C右0+959.50。; 九曲河生态护岸工程中涉及新建生态护岸的有两段，分别位于龙滩大桥至引流通道段及引流通道段至港城大道段。新建两岸生态护岸共计2383.09m，其中左岸新建护岸774.57m，右岸新建护岸1610.76m。堤型采用生态复合式护岸。龙滩大桥至引流通道段生态护岸上起泸县龙滩大桥，向下游延伸至引流通道进口，新建生态护岸1386.14m，其中新建右岸护岸651.26m，桩号为九A右0+000.00~九A右0+651.26，新建左岸护岸774.57m，桩号为九A左0+000.00~九A左0+774.57。引流通道段至港城大道段生态护岸上起引流通道出口，向下游延伸至泸县港城大道，新建右岸生态护岸959.50m，桩号为九C右0+000.00~九C右0+959.50。; 一致. 辅助工程; 施工 用电; 从附近电网引接; 从附近电网引接; 一致. 施工 用水; 生活用水接自周边居民生活给水管网；施工用水可从九曲河抽水; 生活用水接自周边居民生活给水管网；施工用水可从九曲河抽水; 一致. 食堂; 项目施工期2个施工营地各设置1个食堂; 项目施工期2个施工营地各设置1个食堂; 一致. 临时工程; 施工 工地; 项目混凝土为商品混凝土，施工场地不设置混凝土拌和站。（1）机械修配系统、综合加工系统：①机械修配厂设在工区附近。主要承担本工程机械的定期保养、部分部件及小型机具的加工和装配，站内设机械维修相应设备。根据检修需要，本修配站可实行全日一到二班生产。②钢筋加工厂，本工程钢筋用量较少，不设置专门的钢筋加工厂，仅在项目部附近布置少量钢筋加工机械。 （2）供水系统：施工供水站主要供应主体工程施工、砂石加工厂、混凝土版画、养护、各施工工厂生产用水及生活区生活用水。根据本厂工程生产区及生活区布置特点，设2供水站。供水站主要能耗为电能。; 项目混凝土为商品混凝土，施工场地不设置混凝土拌和站。（1）机械修配系统、综合加工系统：①机械修配厂设在工区附近。主要承担本工程机械的定期保养、部分部件及小型机具的加工和装配，站内设机械维修相应设备。根据检修需要，本修配站可实行全日一到二班生产。②钢筋加工厂，本工程钢筋用量较少，不设置专门的钢筋加工厂，仅在项目部附近布置少量钢筋加工机械。 （2）供水系统：施工供水站主要供应主体工程施工、砂石加工厂、混凝土版画、养护、各施工工厂生产用水及生活区生活用水。根据本厂工程生产区及生活区布置特点，设2供水站。供水站主要能耗为电能。; 临时工程，竣工后已拆除并恢复原貌. 施工 营地; 本工程在钢坝工程右岸及左岸各布置一个工区，设置库房600m2，左岸生活设施800m2（新建），右岸生活设施800m2（租赁）。; 本工程在钢坝工程右岸及左岸各布置一个工区，设置库房600m2，左岸生活设施800m2（新建），右岸生活设施800m2（租赁）。. 施工 导流; 项目九曲河引流通道段工区需分期导流，一期利用原河道过流，导流流量714 m³/s，二期施工选择枯期11月~次年3月施工，修筑岸边围堰及断流围堰，钢坝过流，导流流量11.2m³/s。水稻研究院堤防导流时段选为11月~次年3月，导流流量11.2m³/s。确定导流建筑物级别为5级，施工导流选择5年一遇洪水重现期导流方式采用岸边围堰方式导流，堤防设计为：围堰开挖顺势修筑，顶宽3.0m，迎水侧坡比1:2.0，背水侧坡比1:1.5，堰前抛填块石防冲，堰体采用粘土斜墙防渗，堰体采用石渣料填筑。; 项目九曲河引流通道段工区需分期导流，一期利用原河道过流，导流流量714 m³/s，二期施工选择枯期11月~次年3月施工，修筑岸边围堰及断流围堰，钢坝过流，导流流量11.2m³/s。水稻研究院堤防导流时段选为11月~次年3月，导流流量11.2m³/s。确定导流建筑物级别为5级，施工导流选择5年一遇洪水重现期导流方式采用岸边围堰方式导流，堤防设计为：围堰开挖顺势修筑，顶宽3.0m，迎水侧坡比1:2.0，背水侧坡比1:1.5，堰前抛填块石防冲，堰体采用粘土斜墙防渗，堰体采用石渣料填筑。. 施工 便道; 本段需新建临时公路1条，共计1200m，路基宽4.5m，路面宽3.5m，施工道路需进行路面硬化。; 本段需新建临时公路1条，共计1200m，路基宽4.5m，路面宽3.5m，施工道路需进行路面硬化。. 淤泥干化场; 设置1处，位于九曲河工程段西岸，面积约1000m2，干化后的淤泥运至弃渣场; 设置1处，位于九曲河工程段西岸，面积约1000m2，干化后的淤泥运至弃渣场. 弃渣场; 设置1个弃渣场，距工程区5.0km的石岗有布置弃渣场的空地，为临坡型荒地，占地103.90亩，弃渣最大堆高9.0m。; 设置1个弃渣场，距工程区5.0km的石岗有布置弃渣场的空地，为临坡型荒地，占地103.90亩，弃渣最大堆高9.0m。. 环保工程; 废气; 机械尾气：加强交通组织，维护保养好机械; 机械尾气：加强交通组织，维护保养好机械; 临时工程，竣工后已拆除并恢复原貌. 扬尘：道路洒水，设置围挡等措施; 扬尘：道路洒水，设置围挡等措施. 废水; 施工废水：修建沉淀池进行自然沉淀处理后回用于生产。对汽车及施工机械冲洗废水采用“废水收集系统+隔油”处理后用于场区或周边洒水降尘; 施工废水：修建沉淀池进行自然沉淀处理后回用于生产。对汽车及施工机械冲洗废水采用“废水收集系统+隔油”处理后用于场区或周边洒水降尘. 施工生活废水：在施工场地生活区修建旱厕处理。化粪池污水用罐车转运至镇生活污水处理厂处理; 施工生活废水：在施工场地生活区修建旱厕处理。化粪池污水用罐车转运至镇生活污水处理厂处理. 隔油池：2个施工期食堂各设置1个隔油池（2m3），食堂废水经隔油池处理后排污化粪池; 隔油池：2个施工期食堂各设置1个隔油池（2m3），食堂废水经隔油池处理后排污化粪池. 固废; 弃渣：设置弃渣场，距工程区5.0km的石岗荒地; 弃渣：设置弃渣场，距工程区5.0km的石岗荒地. 生活垃圾：设置垃圾袋收集后由环卫部门统一清运; 生活垃圾：设置垃圾袋收集后由环卫部门统一清运. 水土 保持; 施工工厂、道路及弃渣场周边布设临时截水沟，排水水沟、沉砂函，撒播草籽，园林绿化; 施工工厂、道路及弃渣场周边布设临时截水沟，排水水沟、沉砂函，撒播草籽，园林绿化. 营运期; 噪声; 用低噪声设备，基础减振，墙体隔声; 用低噪声设备，基础减振，墙体隔声; 一致. 固废; 生活垃圾、水体垃圾、枯草树枝均由环卫部门统一收集后处理; 生活垃圾、水体垃圾、枯草树枝均由环卫部门统一收集后处理; 一致. 3、实际工程量与工程变化情况，说明工程变化原因 根据调查并参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》（环办[2015]52号），项目建设基本按照环评建设内容建设，其生产地点、工艺、规模、等未发生变动，本项目无变动情况。 4、项目地理位置及周边环境 本项目位于泸县玉蟾街道龙华社区，经现场调查，本项目周边敏感点较少，项目不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区。 5、生产工艺流程 本项目属于水利工程及其附属设施的建设，项目建成运营后，主要为水的供应，项目在营运期正常供水状态下无“三废”产生。本项目的建设，为环境正效益工程，项目建成后有利于提高区域防洪能力，满足农业灌溉的需要，提升周边景观环境，有利于区域防洪能力的提升。 6、工程占地 本项目建设征地区涉及专业项目设施，无压覆矿产资源和文物古迹，本工程主要实物涉及各类土地面积107.05亩，永久征收土地99.02亩（耕地25.44亩，水域及水利设施用地78.29亩），临时征用土地8.03亩（耕地3.59亩，水域及水利设施用地4.44亩），工程弃渣场占地109.7亩。 施工临时占地，包括施工用道路、施工营地、料场、器材仓库、开挖和渣料临时堆积用地、设备场地占用等，在工程进入收尾工程阶段，各施工企业陆续退出场地，已按有关合同协议在退出场地时，按设计要求进行了基坑回填与“复林”及工程区的绿化建设工作。 表4-3项目占地统计表（单位m2） 序号; 项目; 单位; 枢纽工程建设区. 合计; 永久征地区; 临时用地区. 一; 农村部分. （一）; 土地面积; 亩; 107.05; 99.02; 8.03. 1; 耕地; 亩; 29.03; 25.44; 3.59. 1.1; 旱地; 亩; 29.03; 25.44; 3.59. 2; 水域及水利设施用地（国有）; 亩; 78.29; 73.85; 4.44. 2.1; 河流水面; 亩; 17.8; 15.13; 2.67. 2.2; 内陆滩涂; 亩; 60.47; 58.72; 1.75. 7、工程环境保护投资明细 本项目环评总投资9700万元，环保投资为29万元，占总投资的0.3%；项目实际总投资9700万元，环保投资为29万元，占总投资的0.3%，详情见下表。 表4-4环保措施项目组成及投资一览表 环保项; 环评要求; 实际建设情况. 环保措施; 金额 万元; 环保措施; 金额 万元. 水污染防治; 施工废水：建沉淀池进行自然沉淀处理后回用于生产。对汽车及施工机械冲洗废水采用“废水收集系统+隔油”处理后用于场区或周边洒水降尘; 5.0; 施工废水：建沉淀池进行自然沉淀处理后回用于生产。对汽车及施工机械冲洗废水采用“废水收集系统+隔油”处理后用于场区或周边洒水降尘; 5.0. 施工生活废水：在施工场地生活区修建旱厕处理。化粪池污水由建设单位委托罐车运往镇生活污水处理厂处理; 3.0; 施工生活废水：在施工场地生活区修建旱厕处理。化粪池污水由建设单位委托罐车运往镇生活污水处理厂处理; 3.0. 清淤底沥水：用罐车转运至附近污水处理厂处理; 3.0; 清淤底沥水：用罐车转运至附近污水处理厂处理; 3.0. 大气污染防治; 机械尾气：加强交通组织，维护保养好机械; /; 机械尾气：加强交通组织，维护保养好机械; /. 扬尘：道路洒水，设置围挡等措施; 5.0; 扬尘：道路洒水，设置围挡等措施; 5.0. 食堂油烟：安装油烟净化器; 3.0; 食堂油烟：安装油烟净化器; 3.0. 噪声防治; 施工场所采用彩钢波纹板作为围挡结构; 计入主体工程; 施工作业面、施工道路洒水降尘; 计入主体工程. 优化施工方案，定期检修和维护机械设备，选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取隔声、安装减振基底等; 堆料堆场、弃土临时堆场洒水降尘，采取覆盖堆料、润湿等措施. 对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输泸县; 汽车加盖篷布运输，及时清扫道路沿线遗撒物料，道路洒水降尘. 固废处置; 弃渣：设置弃渣场，距工程区5.0km的石岗荒地; 10; 弃渣：设置弃渣场，距工程区5.0km的石岗荒地; 10. 生活垃圾：设置垃圾袋收集后由环卫部门统一清运; 2.0; 生活垃圾：设置垃圾袋收集后由环卫部门统一清运; 2.0. 设置淤泥干化场1个，将淤泥用压滤机进行脱水干化处理后外运至弃渣场，脱水由建设单位委托罐车转运至附近污水处理厂处理; 5.0; 设置淤泥干化场1个，将淤泥用压滤机进行脱水干化处理后外运至弃渣场，脱水由建设单位委托罐车转运至附近污水处理厂处理; 5.0. 水土保持; 施工工厂、道路及弃渣场周边布设临时截水沟，排水水沟、沉砂函，撒播草籽，园林绿化; 列入主体工程; 施工工厂、道路及弃渣场周边布设临时截水沟，排水水沟、沉砂函，撒播草籽，园林绿化; 列入主体工程. 营运期. 噪声; 用低噪声设备，基础减振，墙体隔声; 2.0; 用低噪声设备，基础减振，墙体隔声; 2.0. 固废; 生活垃圾、水体垃圾、枯草树枝均由环卫部门统一收集后处理; 2.0; 生活垃圾、水体垃圾、枯草树枝均由环卫部门统一收集后处理; 2.0. 引流通道 工程; 下泄流量监控措施，设置3套流量、水位自动检测装置，实时监控，控制九曲河原河道流量; 3.0; 下泄流量监控措施，设置3套流量、水位自动检测装置，实时监控，控制九曲河原河道流量; 3.0. 生态保护 措施; 生态补水、园林绿化、种植水生植物、生态浮床; 列入主体工程; 生态补水、园林绿化、种植水生植物、生态浮床; 列入主体工程. 合计; 43.0; 43.0. 注：本项临时工程，已进行及时拆除并恢复场地原貌. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施： 根据《泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程》环评报告及其批复，建设过程中对环境影响及其防治措施如下： 1、施工期环境影响 本项目为水利工程及其附属设施建设工程，属非污染生态型项目，对环境的影响主要集中在施工期，项目施工期的环境影响主要来自于施工扬尘、施工噪声、施工生产废水、建筑垃圾、废弃土石渣等造成的环境影响，同时，施工期还存在一定的社会环境影响和生态环境影响，施工期结束后这些影响将会随之消失。 （1）施工期对水环境的影响 施工废水主要为施工过程中产生的泥浆废水、基坑废水及生活污水。 已采取环保措施： ①泥浆废水：施工阶段场地开挖、机械冲洗会产生泥浆废水及基坑废水，主要污染物为SS和少量石油类，要求施工场地四周设置排水沟，并配套建设隔油、沉淀池，施工场地泥浆废水和冲洗水经收集隔油沉淀后上清液回用作施工用水，底泥运至合法的消纳场所进行处置。②生活污水：施工单位不安排现场住宿，因此需妥善处理施工人员的生活污水，施工人员租住周边农户住房，利用农户现有设施收集处理后作农肥。 ③施工废水：项目在施工区域设置喷雾设施对施工区进行洒水抑尘，此部分水全部蒸发损耗，无外排水产生；②在施工区进出口设置1个洗车池对进出口车辆轮胎进行冲洗，冲洗用水部分损耗量，其余循环利用不外排。 （2）施工期对大气环境的影响 施工期的废气主要是施工场地作业和运输过程产生的扬尘，施工机械产生的废气以及沥青烟。 已采取环保措施： ①施工堆料场设在空旷地区，相距200m范围内无集中的居民区、学校等敏感点，采用封闭堆料场； ②施工场地每天至少洒水一次，防止浮尘，在大风的天气加大洒水量和洒水次数； ③施工场地运输通道及时清扫、冲洗，减少车辆行驶扬尘； ④加强了施工管理，在散料运输过程中用蓬布盖严，防止沿路飞扬； ⑤加强了物料管理，避免易起尘的原材料露天堆放，防止雨水冲刷进入水体； ⑥施工单位在选用施工机械时，选择了新型环保型的设备并加强机械的维护，减少烟气排放。 （3）施工期对噪声影响 施工期间噪声主要来自于施工开挖、混凝土浇筑等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工修配等。 施工作业机械品种较多，路基填筑有挖掘机、装载机等；这些机械运行时产生噪声值较高，联合作业时叠加影响更加突出。这些突发性非稳态噪声源将对施工人员和周围居民生活产生不利影响。 已采取环保措施： ①选用了符合国家标准的低噪声设备，并加强对设备的维修保养，避免了由于设备非正常工作而产生高噪声污染。 ②优化了施工布局，高噪声施工场所尽量远离敏感点。 ③夜间（（22：00～6：00）施工，装载机、液压挖掘机等高噪声机械禁止施工作业。 ④合理安排了车辆运输路线和运输时间。 ⑤根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）确定工程施工场界应合理布局。 ⑥对施工机械操作工人及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，采取了个人防护措施，如戴隔声耳塞、头盔等。 （4）施工固体废物影响 施工固废主要为施工过程中产生的弃土、弃碴、建筑垃圾及生活垃圾。 已采取环保措施： ①弃土、弃碴排放及治理措施：本项目在开挖、清淤过程中会产生一定的弃渣，根据主体工程设计，工程共计开挖土石方约8.12万m3（自然方），回填土石方5.03万m3（自然方），弃渣3.09万m3。弃将表土堆场布置在弃渣场旁边。工程完成后应及时恢复临时占地植被及功能。 ②建筑垃圾来源于项目建设过程中水泥袋、铁质弃料、木材弃料。将建筑垃圾可回收部分进行回收，剩余不可回收部分清运至建筑垃圾场处置。 ③施工人员生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门进行统一清运处置。 （5）施工期生态环境影响 已采取环保措施： ①在规划阶段工作的基础上，合理地选择工程建设的施工场地，明确施工范围，减少对红线外植被区域的占用，尽量避免对现有植被的破坏。 ②合理安排施工进度，减少过多的施工区域，缩短临时占地使用时间，施工完毕立即进行植被恢复。 ③土堆表面利用毛毡覆盖，防风防水，临时用地周边设置导排沟，导排沟下游设置污水沉淀池，集中收集雨季冲刷废水，经沉淀后作为施工用水回用。 ④加强施工人员环保意识的宣教工作，提高对保护施工区及周边区域生态环境的认识，使之自觉保护区域内的绿地。 2、运营期环境影响 本项目为水利工程，营运期主要是工程的维护的管理。 （1）废水： 已采取治理措施：本项目营运期不产生废水。 （2）废气 已采取治理措施：营运期无废气产生。 - （3）噪声 项目运营期噪声主要来源于连通工程泵房和引流通道工程闸坝设备噪声 治理措施：①合理设备布局，尽量放置在房屋中间，利用泵房等墙体隔声。 ②选用国内先进的低噪声设备 ③对设备采取基础减振降噪 - （4）固体废物 ①枯草树枝 在运营期内会产生一定量的枯草和树木修枝，据业主提供数据，年产生量约为1.5t/a。由生态园内清洁人员收集后环卫部门统一清运。 ②水体垃圾 项目河道会产生一些水体垃圾，主要是为生态园区游客丢弃的垃圾和飘落的树叶等，年产量约0.5t/a，由生态园内清洁人员定期打捞收集后环卫部门统一清运。 ③生活垃圾 项目建成后，将成为龙桥文化生态园的重要景观，护岸工程两侧成为休闲娱乐地点，会产生少量游客丢弃的生活垃圾，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。产量约3.0t/a，护岸两侧适当设置垃圾分类收集桶，收集后由环卫部门定期清运处理。 3、临时占地恢复影响 根据现场实际勘查可知，施工临时占地包括施工用道路、施工营地、料场、器材仓库、开挖和渣料临时堆积用地、设备场地占用等。项目在工程进入收尾工程阶段时，各施工企业已陆续退出场地，并按设计要求进行了基坑回填或进行“复林”及工程区的绿化建设工作。 6.水土流失 本项目工程开挖改变原有的地形地貌，使植被、土壤受到不同程度的扰动、破坏，表层土裸露或形成松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，均衡状态被破坏，原有水土保持设施造成不同程度的损坏，产生新的水土流失；少量弃土弃渣不会形成危险边坡，不会导致冲刷、崩塌。本项目施工期已结束，对原有临时建筑物进行了拆除并恢复原貌，对弃渣场弃土进行了回填处理，并采取了植物措施：及时进行了植被恢复措施，播撒草籽，恢复绿化。 4、社会环境影响 （1）防洪减灾 项目已修建完工，建设完成后可使周边居民生活得到更好的保障，保证正常的生产和生活秩序。 （1）社会效应 项目运营后，防洪能力会显著提高，对保护人民生命财产安全，促进社会稳定，减轻洪涝灾害对当地人民带来的巨大心理压力有利。可为附近居民提供一个安居乐业、休养生息的良好环境，促进人们生活质量的提高。 |  |

- 表5环境影响评价回顾

根据《泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程》环评报告，对环评报告中的环境影响评价回顾如下： 1、工程概况 《泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程》由泸县水旱灾害防御中心投资建设，2018年4月，泸县水旱灾害防御中心成都正检科技有限公司编制《泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程》环境影响报告表，泸州市泸县生态环境局2018年5月21日以泸县环建审[2018]46号文件给予批复。 本项目主要建设内容为：九曲河连通工程包含九曲河水质改善生态修复连通工程、九曲河引流通道工程、九曲河生态护岸工程、九曲河清淤工程。 2、产业政策符合性 本项目为水利工程项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21 号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目属于其中“第一类：鼓励类，第二类、水利：1、江河堤防建设及河道、水库治理工程；7、江河湖库清淤疏浚工程；17、防洪抗旱应急设施建设”。符合国家产业政策要求。 同时，泸县发展和改革局于2017年12月15日对“泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程”进行了立项批复，文号：泸县发改【2017】349号，见附件。 综上所述，本项目符合国家当前产业政策。 3、环境质量现状 （1）生态环境 项目周边垦殖程度较高，植物以灌木为主。评价区域内无古树名木、国家保护的陆生珍稀野生动物、珍稀鱼类及鱼类“三场”分布。 （2）声环境 声环境现状监测结果表明，各监测点昼夜间等效声级值均为超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准值。 （3）地表水环境 项目区域地表水环境质量保护目标河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域功能要求。 （4）环境空气 项目区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。4、主要环境影响及对策措施 （1）生态环境 ①本工程结束后，临时占地进行了生态恢复，补偿了该区域损失的植物量。因此，本工程对植物量的影响较小。 ②项目在施工期对野生动物的影响主要表现为施工人员的施工活动、生活活动对动物栖息地生境的干扰和破坏；施工机械噪声对动物的干扰等。 ③本项目不涉及陆生珍稀保护动物。 总之，本项目的建设对植被造成的损失量较小，仅对动物造成一定的干扰，不会造成生物多样性变化，对生态环境影响小。 （2）水土流失 本项目工程开挖改变原有的地形地貌，使植被、土壤受到不同程度的扰动、破坏，表层土裸露或形成松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，均衡状态被破坏，原有水土保持设施造成不同程度的损坏，产生新的水土流失；少量弃土弃渣不会形成危险边坡，不会导致冲刷、崩塌。项目已采取的措施有： 1.合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。缩短施工周期，施工结束后生态恢复的措施加强保护和修复。 2.在管线走向方案设计和施工中，尽可能避开绿地和林带等地段。 3.在施工中执行“分段开挖、分段敷设、分段恢复”的施工原则，及时进行绿地、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 4.对绿地、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。 5.做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意破坏施工区内外的植被。开挖士方及时回填和清运， 施工结束后，进行植被和景观恢复，可最大程度的减轻水士流失量。 综上分析，本项目在施工期间对项目区生态环境影响不大，而且通过采取相应的生¦态保护和恢复措施后，本项目建设对生态环境影响是可接受的。 （1）施工期对水环境的影响 施工废水主要为施工过程中产生的泥浆废水、基坑废水及生活污水。 已采取环保措施： ①泥浆废水：施工阶段场地开挖、机械冲洗会产生泥浆废水及基坑废水，主要污染物为SS和少量石油类，要求施工场地四周设置排水沟，并配套建设隔油、沉淀池，施工场地泥浆废水和冲洗水经收集隔油沉淀后上清液回用作施工用水，底泥运至合法的消纳场所进行处置。②生活污水：施工单位不安排现场住宿，因此需妥善处理施工人员的生活污水，施工人员租住周边农户住房，利用农户现有设施收集处理后作农肥。 ③施工废水：项目在施工区域设置喷雾设施对施工区进行洒水抑尘，此部分水全部蒸发损耗，无外排水产生；②在施工区进出口设置1个洗车池对进出口车辆轮胎进行冲洗，冲洗用水部分损耗量，其余循环利用不外排。 （2）施工期对大气环境的影响 施工期的废气主要是施工场地作业和运输过程产生的扬尘，施工机械产生的废气以及沥青烟。 已采取环保措施： ①施工堆料场设在空旷地区，相距200m范围内无集中的居民区、学校等敏感点，采用封闭堆料场； ②施工场地每天至少洒水一次，防止浮尘，在大风的天气加大洒水量和洒水次数； ③施工场地运输通道及时清扫、冲洗，减少车辆行驶扬尘； ④加强了施工管理，在散料运输过程中用蓬布盖严，防止沿路飞扬； ⑤加强了物料管理，避免易起尘的原材料露天堆放，防止雨水冲刷进入水体； ⑥施工单位在选用施工机械时，选择了新型环保型的设备并加强机械的维护，减少烟气排放。 （3）施工期对噪声影响 施工期间噪声主要来自于施工开挖、混凝土浇筑等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工修配等。 施工作业机械品种较多，路基填筑有挖掘机、装载机等；这些机械运行时产生噪声值较高，联合作业时叠加影响更加突出。这些突发性非稳态噪声源将对施工人员和周围居民生活产生不利影响。 已采取环保措施： ①选用了符合国家标准的低噪声设备，并加强对设备的维修保养，避免了由于设备非正常工作而产生高噪声污染。 ②优化了施工布局，高噪声施工场所尽量远离敏感点。 ③夜间（（22：00～6：00）施工，装载机、液压挖掘机等高噪声机械禁止施工作业。 ④合理安排了车辆运输路线和运输时间。 ⑤根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）确定工程施工场界应合理布局。 ⑥对施工机械操作工人及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，采取了个人防护措施，如戴隔声耳塞、头盔等。 （4）施工固体废物影响 施工固废主要为施工过程中产生的弃土、弃碴、建筑垃圾及生活垃圾。 已采取环保措施： 项目弃渣量约为30.4万方，距工程区5.0km的石岗有布置弃渣场的空地，为临坡型荒地，占地103.90亩，弃渣最大堆高9.0m。漆渣部分回填利用，其余部分运至陆轩弃渣处理点进行处理。 ②淤泥 项目九曲河清淤工程清淤量128000m3，弃方约134400m3，由于清淤基本上是在水下，采用200m³绞吸挖泥船抽排泥浆至10~15t自卸汽车运输出渣，弃渣综合运距5.0km。清淤自卸汽车应在车斗安装止水材料，防止运输过程中漏浆；弃渣场应提前做好挡渣排水措施。 ③ 废弃建筑材料 施工期产生的建筑废料主要包括废弃的建材、包装材料等，产生量约为30t，该类固体废物往往存在于施工工场等构筑物附近。施工产生的废弃建材、废弃包装材料，可综合利用的回收利用，不可利用的运至泸县建筑垃圾堆放场。 ④ 施工期生活垃圾 本项目施工期施工人员约400人，人均生活垃圾产生量以 0.5kg/d 计算，施工人员产生的生活垃圾量为200kg/d，整个施工期产生量约为67.2t。施工现场设置了专门生活垃圾箱，由环卫部门统一处置。 （5）施工期生态环境影响 已采取环保措施： ①在规划阶段工作的基础上，合理地选择工程建设的施工场地，明确施工范围，减少对红线外植被区域的占用，尽量避免对现有植被的破坏。 ②合理安排施工进度，减少过多的施工区域，缩短临时占地使用时间，施工完毕立即进行植被恢复。 ③土堆表面利用毛毡覆盖，防风防水，临时用地周边设置导排沟，导排沟下游设置污水沉淀池，集中收集雨季冲刷废水，经沉淀后作为施工用水回用。 ④加强施工人员环保意识的宣教工作，提高对保护施工区及周边区域生态环境的认识，使之自觉保护区域内的绿地。 2、运营期环境影响 本项目为水利工程，营运期主要是工程的维护的管理。 （1）废水： 已采取治理措施：本项目营运期不产生废水。 （2）废气 已采取治理措施：营运期无废气产生。 - （3）噪声 项目运营期噪声主要来源于连通工程泵房和引流通道工程闸坝设备噪声 治理措施：①合理设备布局，尽量放置在房屋中间，利用泵房等墙体隔声。 ②选用国内先进的低噪声设备 ③对设备采取基础减振降噪 - （4）固体废物 ①枯草树枝 在运营期内会产生一定量的枯草和树木修枝，据业主提供数据，年产生量约为1.5t/a。由生态园内清洁人员收集后环卫部门统一清运。 ②水体垃圾 项目河道会产生一些水体垃圾，主要是为生态园区游客丢弃的垃圾和飘落的树叶等，年产量约0.5t/a，由生态园内清洁人员定期打捞收集后环卫部门统一清运。 ③生活垃圾 项目建成后，将成为龙桥文化生态园的重要景观，护岸工程两侧成为休闲娱乐地点，会产生少量游客丢弃的生活垃圾，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。产量约3.0t/a，护岸两侧适当设置垃圾分类收集桶，收集后由环卫部门定期清运处理。 3、临时占地恢复影响 根据现场实际勘查可知，施工临时占地包括施工用道路、施工营地、料场、器材仓库、开挖和渣料临时堆积用地、设备场地占用等。项目在工程进入收尾工程阶段时，各施工企业已陆续退出场地，并按设计要求进行了基坑回填或进行“复林”及工程区的绿化建设工作。 6.水土流失 本项目工程开挖改变原有的地形地貌，使植被、土壤受到不同程度的扰动、破坏，表层土裸露或形成松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，均衡状态被破坏，原有水土保持设施造成不同程度的损坏，产生新的水土流失；少量弃土弃渣不会形成危险边坡，不会导致冲刷、崩塌。本项目施工期已结束，对原有临时建筑物进行了拆除并恢复原貌，对弃渣场弃土进行了回填处理，并采取了植物措施：及时进行了植被恢复措施，播撒草籽，恢复绿化。 5、环境风险 供水工程施工期间无明显环境风险。营运期间主要是闸坝溃坝风险。 为了确保该项目大坝安全，除害兴利，充分发挥效益，努力避免垮坝灾害风险，该项目建设从勘测、设计、施工、运行全过程中应采取各种有效的防范和应急措施，做到防患未然，防微杜渐。本项目已做出如下防范和应急措施： ①加强工程地质勘测工作，进行详细的工程地质和地下水文调查。 ②完善闸坝的设计和施工。要重视地质勘测、水文气象及规划设计工作。合理选定作用及抗力的各种参数，对可能构成风险隐患的地方，在设计中应给予特别重视，进行专门分析和论证 。 ③加强工程施工质量管理。为确保防洪工程的安全运行，项目建设施工期必须树立“百年大计，质量第一”的观念，加强工程施工监理，组织工程质量监督、检查、评估和验收，做到施工工艺规范、施工用材合理和施工作业严格，并做好遗留尾工处理，保证工程质量，杜绝“豆腐渣”工程。 ④加强闸坝安全监测。要按照规定经常对闸坝进行安全监测，定期进行安全检查和鉴定。 ⑤及时维修、加固和改造。 4、应急预案 ①组织管理 本工程的风险预案组织管理应由泸县领导和干部共同组成防洪减灾领导小组，领导小组组长可县领导担任，并指派某个部门做好各项准备工作，包括抢险、通讯设施、信号传递及下游人员安全疏散等。 ②应急准备工作 建立防洪工程值班制度，密切监视闸坝安全（尤其在丰水期），一旦有事，立即发出信号，确保下游安全疏散。准备工作中，最重要的是保障通讯设施畅通，以保证有效的传递各种信息。 ③下游居民的安全疏散 A、疏散指导思想 疏散指导思想为“根据地形、后靠山坡、密切监察、确保安全”，在具体操作时，还要坚持“先人后物、先低后高、先重后轻”的三先三后的原则，即首先疏散最低处的人员，并最先搬迁最重要的文件、档案、银行现金、票据以及所有认为比较重要而且不能雨水的东西。 B、安全疏散的组织与准备 安全疏散由指挥部统一指挥，临时组建数个民兵小分队，分布于沿河两岸，实施抢救、救护、物资搬运及治安维护事宜。灾情发生后，出现的人员伤、残、病、死，应由临时组织的救护分队处理。 6、环保投资 本工程各类污染物治理环保工程投资总计29万元，包括生态防护、噪声治理、扬尘防治等，占工程总投资9700万元的0.3%。 7、环境影响评价结论 综上所述，泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程布设合理，项目的社会、经济效益显著，与相关的产业政策和规划相符合，无重大环境制约因素。只要认真落实本次环境影响评价提出的建议和环境保护措施，泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程对环境的不利影响可得到缓解或消除。故从环境保护角度考虑，本报告认为泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程建设项目是可行的。 各级环境保护行政主管部门的审批意见： 泸州市泸县生态环境局“泸县环建审[2018]46号”对该项目环评批复意见如下： 泸县艾大桥水库管理所： 你单位报送的《泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，批复如下： 一、泸县防汛抗旱服务中心投资9700万元实施泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程，建设内容包含九曲河水质改善生态修复连通工程(起点和终点处为引流通道工程生态引水闸和生态放水闸，新建3座小2型泵站、景区步游道、观景台木平台、生态水质改善工程)、九曲河引流通道工程（新建引流通道约0.5km、九曲河引流通遒闸坝工程，对通道河段两岸采用生态护坡)、九曲河生态护岸工程（龙滩大桥至引流通道段及引流通道段至港城大道段新建两岸生态护岸共计2383.09m;伸至引流通道进口，新建生态护岸1386.14m )、九曲河清淤工程(清淤河段长6.4km，清除河遒淤积物约128000m2)及配套建设临时施工工地、施工营地、施工便道、弃渣场等，项目总投资9700万元，其中环保投资29万元。 - 本项目属河湖治理及防洪工程建筑，泸县发展和改革局出具了《关于泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程立项的批复》(泸县发改[2017]349号)，属于《产业结构调整指导目录( 2011年版)》(2013年修正）中鼓励类第二类水利中“1、江河堤防建设及河道、水库治理工程;7、江河湖库清淤疏浚工程;17、防洪抗旱应急设施建设”条款，符合国家产业政策。 - 项目选址于泸县玉蟾街遒办事处龙桥社区，占地面积71366.67m'，泸县国土资源局出具了证明本项目不占用基本农田的说明，泸县住建局出具了《建设项目选址意见书》(选字第510521201803140003号)，项目建设符合泸县城乡规划和用地政策。 - 在落实报告表中提出的各项生态保护及污染防治措施后，当地的环境质量能得到控制，不利环境影响可以得到一定缓解。因此，我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、环境保护对策措施及本批复要求进行项目建设。 - 二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作 - (一)严格落实各项污染物防治措施，确保各项污染物稳定达标排放。施工期严格执行“国务院大气污染防治十条措施”以及“四川省灰霾污染防治实施方案”的规定，控制和减小施工扬尘污染。施工建筑材料密封存储、防尘布遮盖、施工场地洒水抑尘，运输车辆密封，不遗撒外漏。工程完毕后，及时清理施工现场和绿化恢复。 - ( 二)严格按照环境影响报告表要求落实各项环保措施。施工期生活区修建旱厕，化粪池污水委托罐车运至生活污水处理厂处理。施工期设备冲洗废水经隔油、沉淀处理后用于场区周边洒水降尘，严禁施工废水进入九曲河。清淤采用水力抽排清淤方式，清淤自卸汽车在车斗安装止水材料，防止运输过程中漏浆，淤泥底沥水用罐车外运至污水处理场处置。 - (三）按照报告表要求，落实噪声污染防治措施。优化施工方案，合理制定施工计划，合理安排施工物流运输时间及线路，减小施工对周围环境的影响。营运泵房及闸坝设备选用国内先进、低噪声设备，安装时采取基础减振降噪措施。 - (四)按照报告表要求，落实固体废弃物污染防治措施。项目土石方开挖弃土运至已设置的指定弃渣场空地处，废弃建筑材料运至指定建筑垃圾堆放场所，施工现场设置生活垃圾箱，由环卫部门统一处置。清淤的淤泥在干化场用压滤机进行脱水后外运至弃渣场，弃渣场做好挡渣排水措施。严禁将施工垃圾、弃渣等投入九曲河。 - (五)落实生态环境保护措施。施工河道建设挡护设施，防止边坡水土流失及施工垃圾进入九曲河。九曲河水质改善生态修复连通工程，增加生态补水供水能力，合理调整水体置换时间(一般置换周期为90天)。九曲河生态护岸工程采用生态护坡，形成景观，构建绿色生态长廊。 - (六)落实环境风险管理措施。认真制订闸坝溃坝环境风险事故应急预案，落实闸坝溃坝环境风险防范措施。 三、项目开工建设前，必须依法完备行政许可相关手续。 四、总量控制。本项目不设置总量控制指标。 五、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织完成竣工环境保护验收。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。 六、请泸县环境监察执法大队负责该项目的日常环境保护监督检查工作。

- 表6环境保护措施执行情况

| 环境影响报告及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 |
| --- | --- |
| - 严格落实各项污染物防治措施，确保各项污染物稳定达标排放。施工期严格执行“国务院大气污染防治十条措施”以及“四川省灰霾污染防治实施方案”的规定，控制和减小施工扬尘污染。施工建筑材料密封存储、防尘布遮盖、施工场地洒水抑尘，运输车辆密封，不遗撒外漏。工程完毕后，及时清理施工现场和绿化恢复。 | 已落实：经调查，施工期已严格执行了“国务院大气污染防治十条措施”以及“四川省灰霾污染防治实施方案”的规定，控制和减小施工扬尘污染。施工建筑材料密封存储、防尘布遮盖、施工场地洒水抑尘，运输车辆密封，不遗撒外漏。工程完毕后，及时清理施工现场和绿化恢复。 |
| - 严格按照环境影响报告表要求落实各项环保措施。施工期生活区修建旱厕，化粪池污水委托罐车运至生活污水处理厂处理。施工期设备冲洗废水经隔油、沉淀处理后用于场区周边洒水降尘，严禁施工废水进入九曲河。清淤采用水力抽排清淤方式，清淤自卸汽车在车斗安装止水材料，防止运输过程中漏浆，淤泥底沥水用罐车外运至污水处理场处置。 | 已落实：经调查，本项目施工期生活区修建旱厕，化粪池污水委托罐车运至生活污水处理厂处理。施工期设备冲洗废水经隔油、沉淀处理后用于场区周边洒水降尘，无施工废水进入九曲河。清淤采用水力抽排清淤方式，清淤自卸汽车在车斗安装止水材料，防止运输过程中漏浆，淤泥底沥水用罐车外运至污水处理场处置。 |
| 按照报告表要求，落实噪声污染防治措施。优化施工方案，合理制定施工计划，合理安排施工物流运输时间及线路，减小施工对周围环境的影响。营运泵房及闸坝设备选用国内先进、低噪声设备，安装时采取基础减振降噪措施。 | 已落实：经调查，优化施工方案，合理制定施工计划，合理安排施工物流运输时间及线路，减小施工对周围环境的影响。营运泵房及闸坝设备选用国内先进、低噪声设备，安装时采取基础减振降噪措施。 |
| - 按照报告表要求，落实固体废弃物污染防治措施。项目土石方开挖弃土运至已设置的指定弃渣场空地处，废弃建筑材料运至指定建筑垃圾堆放场所，施工现场设置生活垃圾箱，由环卫部门统一处置。清淤的淤泥在干化场用压滤机进行脱水后外运至弃渣场，弃渣场做好挡渣排水措施。严禁将施工垃圾、弃渣等投入九曲河。 | 已落实：经调查，项目土石方开挖弃土运至已设置的指定弃渣场空地处，废弃建筑材料运至指定建筑垃圾堆放场所，施工现场设置生活垃圾箱，由环卫部门统一处置。清淤的淤泥在干化场用压滤机进行脱水后外运至弃渣场，弃渣场做好挡渣排水措施。无施工垃圾、弃渣等投入九曲河。 |
| - 落实生态环境保护措施。施工河道建设挡护设施，防止边坡水土流失及施工垃圾进入九曲河。九曲河水质改善生态修复连通工程，增加生态补水供水能力，合理调整水体置换时间(一般置换周期为90天)。九曲河生态护岸工程采用生态护坡，形成景观，构建绿色生态长廊。 | 已落实：经调查，施工河道建设挡护设施，防止边坡水土流失及施工垃圾进入九曲河。九曲河水质改善生态修复连通工程，增加生态补水供水能力，合理调整水体置换时间(一般置换周期为90天)。九曲河生态护岸工程采用生态护坡，形成景观，构建绿色生态长廊。 |
| - 落实环境风险管理措施。认真制订闸坝溃坝环境风险事故应急预案，落实闸坝溃坝环境风险防范措施。 | 已落实：经调查，项目已落实闸坝溃坝环境风险事故应急预案，落实闸坝溃坝环境风险防范措施。 |

- 表7环境影响调查结果

| 施工期 | 生态影响 | （1）生态敏感区调查：根据调查，本工程主要实物涉及各类土地面积107.05亩，永久征收土地99.02亩（耕地25.44亩，水域及水利设施用地78.29亩），临时征用土地8.03亩（耕地3.59亩，水域及水利设施用地4.44亩），工程弃渣场占地109.7亩。临时占地占地不涉及林地、基本农田，不涉及重要和敏感生态区。 （2）周边植被环境现状调查：本项目临时占地在工程结束后已全部进行恢复原貌，临时占地对生态环境将产生较小的影响。 （3）生物多样性调查：项目所在区域内植被现状由于受到人为活动的影响，该区域内原生植被早己遭到破坏，区域植被均为次生植被和人工植被，群落结构比较单纯，种类不多，林相质量不高。未发现野生珍稀濒危植物和地方特有植物，工程施工活动也没有涉及此类保护植物。路基清除和临时占地的使用会导致部分植物植株的死亡，受影响植物种类都是广泛分布种，区域资源丰富，不会导致植物的濒危或灭绝。 （4）临时占地生态恢复情况调查：根据现场踏勘及收集资料，项目实际施工过程与环评报告基本一致，临时占地施工结束后进行了播草种等生态恢复，根据现场勘查恢复效果良好。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 本项目施工期已结束，根据现场调查，施工期不存在污染遗留问题。另根据对周边敏感点的调查，本项目施工期间未发生过环境污染事件或扰民事件。 |
|  | 社会影响 | 根据现场调查，项目施工期未发生环境风险事故等，项目占用地已经完成生态恢复，不存在搬迁移民，故本项目建设对社会影响较小。 |
| 运营期 | 生态影响 | 生物多样性调查：临时占地已进行生态恢复，因此该项目的建设对生物多样性和生物量的影响较小。 |
|  | 污染影响 | 本项目为水利工程建设项目，属非污染生态型项目，营运期间，无“三废”污染物外排，项目建成后，有利于提高周边居民的防洪能力，不会对环境产生不利影响。 |
|  | 水体环境 | 本项目为属于水利工程的建设，主要为的供应，项目在营运期正常状态时无“三废”排放。本项目建设属于为环境正效益工程，项目的建成有利于提高区域防洪能力，满足农业灌溉的需要，提升周边景观环境。 |
|  | 社会影响 | 根据走访调查，当地群众对本项目建设基本上是赞同的，对项目环保措施基本都满意，通过调查了解，本工程在施工期和运营期过程中与当地居民关系融洽。总体来说，本工程建设和运营期间环境保护工作基本令人满意，最大程度地减小了对周边环境的影响，公众反映良好。 |

- 表8环境质量及污染源监测

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 无 |  |  |  |
| 水 | 2021年7月27日至7月28日 | 1#位于项目所在地上游；2#位于项目所在地下游 | pH、COD、BOD、氨氮、悬浮物、总磷、总氮 | 达标：pH最大值为7.89；COD最大值为19mg/L；BOD最大值为3.4mg/L；氨氮最大值为0.502mg/L；SS最大值为28mg/L；总磷最大值为0.17mg/L；总氮最大值为3.72mg/L |
| 监测布点图 |  |  |  |  |
| 气 | 无 |  |  |  |
| 声 | 无 |  |  |  |
| 电磁 | 无 |  |  |  |
| 震动 | 无 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |

- 表9环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运营期） 1、施工期环境管理 在本工程施工阶段，建设单位设立了环保管理机构，主要负责落实环境影响报告中提出的施工期环境保护措施。 建设单位对各施工合同段规定：环境保护工作要与主体工程同步实施。施工单位成立由项目经理任组长的环境保护领导小组，配备一定数量的环境保护设施和技术人员，建立了环保检查制度，把环保措施层层落实，做到责任到人，奖罚分明，采取行之有效的施工措施。由项目指挥部人员组成现场稽查组，具体实施环保检查、督促、处理的职能，切实加强水体建设环境保护和防止水土流失的现场管理，及时发现问题及时处理，加大现场稽查力度，努力做好环保现场管理工作。 施工单位负责本单位所辖路段的环保工作，严格要求所管队伍，提高员工的环保意识，在施工中严格贯彻各项有关环保方面的管理制度和执行有关环保的法规、政策；其负责人为项目经理和分管领导，对环保工作的好坏直接负责，如有被上级主管部门奖励或违约处理的，将直接对负责人兑现。 制度与具体措施： （1）建设单位负责施工期具体的环境管理与污染防治工作，与施工单位共同协商合作，将文明施工和环境保护写入相应的合同条款中； （2）施工单位具体负责施工区域环境保护工作，制定施工现场文明施工和环境保护制度和措施，要求每个施工队安排专人负责环保和文明施工工作； （3）落实环境影响报告及其批复施工期间的环保措施：例如安排专门的洒水台车，适时洒水减少场尘污染；弃渣集中堆弃，拌合场都远离居民区；对周边适宜路段进行绿化等； （4）把工程环境监理纳入工程监理进行日常管理，确保各项环境保护和污染防治措施得到落实。 根据对施工周边居民的走访情况得知，本项目施工期没有对周边居民的生活学习、周边水体、生态环境等产生明显的影响，且本项目施工期的影响是短暂的，随着施工的结束，项目施工期对周边环境的影响也随之消失，由此可见，该项目施工期环境管理工作基本满足建设项目施工期环境管理的要求。 2、营运期环境管理 营运期环境管理工作由接收单位协调管理，尤其对坝体的安全进行管理、工程维护等，其他的管理职能自动转移到政府的各个职能管理部门，以便各部门对该项目有清楚的了解以各施其职。 （1）从现场调查结果来看：项目已全部完成施工期临时占地的迹地恢复，无环境遗留问题。 （2）加强运营管理，同时定期对工程进行维护保养。 总体来看，本工程施工期和运营期设置环境管理机构，并有人员专职具体负责工程施工和运营的环保工作，基本符合环保要求。

环境监测能力建设情况 如有监测需要，委托第三方监测机构实施。

环境影响报告中提出的监测计划及其落实情况 建设单位在施工期未开展环境监测工作，但及时公告了周边住户，未发生投诉情况。 营运期正在开展验收工作，根据项目性质，无需开展监测工作。 建议建设单位根据本《调查报告》的要求，结合本项目周边环境影响的特点，进行营运期环境保护跟踪监测工作，掌握周边环境状况，以便在适当时候采取进一步的防护措施。如需开展环境监测工作可委托当地具有资质的监测单位进行。

环境管理状况分析与建议 项目建设期、运营期环境管理工作基本到位，工程建设期环保工作基本齐全，执行了环境影响评价制度，完成了绿化、防护等环境保护设计；在建设的各阶段均有相适应的环保机构，工程监管得力，效果较好，为工作人员与周边居民提供了一个安全的交通功能。建议加强主体工程日常巡查，保证工程的安全及稳固。

- 表10调查结论及建议

1、工程概况 泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程位于泸县玉蟾街道龙华社区，该项目工程为新建项目。《泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程》由泸县水旱灾害防御中心投资建设，2018年4月，泸县水旱灾害防御中心成都正检科技有限公司编制《泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程》环境影响报告表，泸州市泸县生态环境局2018年5月21日以泸县环建审[2018]46号文件给予批复。 项目已于2018年6月开始动工建设，2019年4月工程竣工，现已正常试运行。本项目主要建设内容为：九曲河连通工程包含九曲河水质改善生态修复连通工程、九曲河引流通道工程、九曲河生态护岸工程、九曲河清淤工程。 2、环境影响调查结论 （1）生态环境影响调查结论 本工程临时占地已全部进行恢复。根据现场踏勘及收集资料，项目实际施工过程与环评报告基本一致，永久征收土地99.02亩（耕地25.44亩，水域及水利设施用地78.29亩），临时用地施工结束后进行了播草种生态恢复，根据现场勘查恢复效果良好。 （2）水环境影响调查结论 施工期废水经沉淀后进行回用，对环境影响较小。营运期无废水排放，对外环境无污染。 （3）大气环境影响调查结论 工程施工期间采取洒水抑尘措施后，工程施工期对大气环境的影响较小，施工期间没有收到大气环境污染方面的投诉。根据项目性质，本项目营运期无大气污染物产生。 （4）声环境影响调查结论 本项目为施工期噪声通过基础减振及隔声、加强管理后对外环境的影响较小。运营期无噪声污染。 （5）固体废物影响调查结论 本项目运营期自身不产生固体废物，施工期人员产生生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。建筑垃圾采用分类处理，回收可利用部分，不能综合利用的已运至指定建筑垃圾堆放场处置。项目采取了以上措施对环境的影响较小。 （6）社会环境影响调查结论 当地公众对本项目建设基本上是赞同的，对项目环保措施基本都满意，通过调查了解，本工程在施工期和运营期过程中与当地居民关系融洽。总体来说，本工程建设和运营期间环境保护工作基本令人满意，最大程度地减小了对周边环境的影响，公众反映良好。 3、环境管理及监测计划落实情况 工程将施工期环境监理纳入工程监理，工程建设过程主动接受当地环境主管部门的监督检查，但未开展施工期环境监测。经本次验收调查走访周边居民，均未反映施工对周边环境造成明显不利影响，且当地环保部门未收到环保投诉。 4、建议 （1）要定时对本项目进行巡查与定期维护，防止出现水体洪灾等情况的发生。 （2）制定好运营期事故风险预案。 5、调查结论 综上所述，《泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程》建设过程中落实环境影响评价制度，基本执行了环境保护“三同时”制度的要求。建设单位在施工期认真开展环境管理工作，工程产生污染物排放和生态破坏得到了有效的处理，基本落实了环评及其批复提出的各项措施和要求。目前，水体周边生态环境恢复良好，污染防治与控制措施效果基本满足要求，总体具备工程竣工环境保护验收条件，建议通过环保验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：填表人(签字)：项目经办人(签字)：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 泸县九曲河龙桥文化生态园连通工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 泸县玉蟾街道龙华社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目业主 |  | 泸县水旱灾害防御中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 646100 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 15883062009 |  |  |
|  | 行业类别 |  | N7690其他水利管理业 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 £改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2019年4月 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 6301 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 32.1 |  | 所占比例% |  |  |  | 0.3% |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 6301 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 32.1 |  | 所占比例% |  |  |  | 0.3% |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 泸州市泸县生态环境局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 泸县环建审[2018]46号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2018年5月21日 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 成都正检科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |  |  | 环保验收调查单位 |  |  |  |  | 宜宾凯乐检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 1.4 | 废气治理(万元) |  |  |  |  | 4.0 | 噪声治理(万元) |  |  |  |  |  | 3.8 | 固废治理(万元) |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  |  | 5.2 |  | 其它(万元) |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | /t/d |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | /Nm3/h |  |  |  |  |  |  | 年运行时间 |  |  |  |  |  | 365天 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年 | 污染物 | 原有排放量(1) |  |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  |  |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 化学需氧量 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 氨氮 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 石油类 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 废气 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 二氧化硫 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 烟尘 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 工业粉尘 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 氮氧化物 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 工业固体废物 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 氟化物 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |