兴文县新型墙材办公室及厂房建设项目

竣工环境保护验收专家意见

2021年9月29日，宜宾创发永固新型墙材有限公司在该单位主持召开了《兴文县新型墙材办公室及厂房建设项目》竣工环境保护验收会，对该项目配套建设的废水、废气、噪声污染、固体废物防治设施、措施落实情况和运行效果组织了验收。验收会成立了验收组（名单附后）。验收组在现场踏勘、资料查阅和听取验收监测报告编制单位的汇报基础上，经认真讨论，形成验收专家意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

兴文县新型墙材办公室及厂房建设项目位于四川省宜宾市兴文县古宁镇太平东路7号，本项目属于C3039 其他建筑材料制造，建设内容为建设生产厂房10000m2、办公用房2000m2、辅助用房1000m2，选用最先进最环保的南方路机设备和工艺，生产机制砂和预拌砂浆，建设生产用于中空内模金属网新型墙体材料的机制砂100万吨和30万方预拌砂浆生产线。总投资10000万，其中环保投资78万元，环保投资所占总投资的0.78%。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目由宜宾市兴文县生态环境局下达了《关于兴文县新型墙材办公室及厂房建设项目项目环境影响报告表的批复》（宜兴环审批【2021】3号）

（三）投资情况

总投资10000万，其中环保投资78万元，环保投资所占总投资的0.78%。

- 验收范围

兴文县新型墙材办公室及厂房建设项目主体工程、配套工程、辅助工程、公用工程及环保工程

二、工程及环保措施变动情况

本次验收建设主体内容与环评建设主体内容无任何变动。

三、环境保护设施建设情况

1、水环境影响

项目施工期未发生水污染事故及相关环保投诉；营运期：本项目员工产生的生活污水，经厂区污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，外排园区污水管网，最终经兴文县工业园区污水处理厂处理达标后，外排古宋河。项目车辆车身及轮胎清洗废水、地面冲洗废水经经沉淀池处理后回用，不外排。

2、大气环境影响

本项目施工机械废气排放量小；施工产生扬尘采取对作业面和土方石堆放地、道路洒水防尘，土方石用防尘网覆盖，大风天停止作业的措施进行控制。本项目施工期未发生大气污染事故及相关环保投诉。

营运期：投料、计量及搅拌处粉尘：粉尘经设备管道直接引至除尘器内净化处理，处理后废废气再经除尘器扩散。搅拌及计量系统均封装于车间内部，除尘器处理后废气再经房屋阻隔后外溢，最终经车间面源形式无组织扩散，对外界环境影响较小。

筒仓放空口粉尘：各粉料筒仓均配备有仓顶除尘器，筒仓均封装于车间内部，除尘器处理后废气再经房屋阻隔后外溢，最终经车间面源形式无组织扩散，对外界环境影响较小。

食堂油烟：经过油烟机净化器收集处理后引至楼顶排放。

由无组织废气和油烟检测结果得知，检测点位“1#、2#、3#”所测项目无组织颗粒物的最大浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放标准限值。“油烟”最大浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中排放浓度。

3、噪声

本项目施工期加强施工机械维护保养；合理安排施工进度，缩短施工时间，施工作业尽量避开休息时间，夜间不进行施工。本项目施工期未发生噪声扰民事件及相关环保投诉。营运期：噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类标准。

4、固废

本项目施工期间未出现固废污染事故及相关环保投诉。营运期：本项目生活垃圾交环卫部门统一清运；沉淀池沉渣清掏后回用生产线，不外排；除尘器收集粉尘回用于生产，不外排；危险废物（废机油、含油废棉纱及手套、废机油桶）均分类收集至危废暂存间暂存后，交有具有该类危废处置的资质单位处理。本项目固体废物去向明确，均得到了妥善处置，不会造成二次污染，不会对评价区域造成明显影响。

四、工程建设对环境的影响

宜宾创发永固新型墙材有限公司《兴文县新型墙材办公室及厂房建设项目》位于四川省宜宾市兴文县古宁镇太平东路7号，根据《兴文县新型墙材办公室及